|  | Fiche produit Document non contractuel |
| --- | --- |
| SB302 BRISE ROCHE ATLAS COPCO |  |
| CARACTERISTIQUES - Porteur : 4.5 – 9 Tonnes - Poids de service : 300 Kg - Débit d’huile : 50 -80 l / min - Pression de service : 100 - 150 bars - Fréquence de percussion : 600 – 1400 coups/min - Diamètre de l’outil de travail : 80 mm - Longueur de l’outil de travail : 440 mm - Puissance d’alimentation hydr. max. : 20 kW - Niveau de puissance acoustique garanti : 119 dB (A) - Niveau de pression acoustique (r=10m) : 91dB (A) |  |
| APPLICATIONS - Mines et carrières : travaux préliminaires, réduction de la taille des blocs. - Démolition & rénovation : structures maçonnées ou en béton ; pavements, travaux légers d’excavation et de démolition. - Terrassement, aménagements de jardins et paysages. - Industrie métallurgie : nettoyage et dégarnissage (poches, fours..) | EQUIPEMENTS - Démarrage automatique - Récupération d'énergie - Concept mono-bloc SBC (Solid Body Concept) - Réduction du bruit - Protection antipoussière - Soupape de disjoncteur thermique - Doubles clavettes de retenue - Accumulateur intégré sans entretien |
| DIMENSIONS (mm) |  |